ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE COLETORES E LIXEIRAS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, conforme especificações e quantidades abaixo:

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| ITEM | TOTAL | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ MATERIAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COTA PRINCIPAL |  |  |  |  |
|  | 20 U | CONTAINER MÓVEL PARA RESIDUOS COM MUNHÕES E DRENO – TAMPA LISA – 660 LITROS. Categoria Contentores de Lixo 660 Litros, lixeira tipo container; Contentor de Lixo (Container de Lixo) linha 660 litros; Matéria prima – Polietileno de Alta Densidade, 100% PEAD, com proteção UV; Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 40 kg; MAIOR CAPACIDADE DO MERCADO: 660 litros // Capacidade de carga: 310 Kg; Certificados: EN 840 e RAL GZ 951/1 (Equivalentes ANBT NBR 15911); Dimensões: Altura 1213 mm, largura de 1373 mm e comprimento de 780 mm; Tampa: Sistema Anti-Chamas por abafamento; Rodas: São 4 rodas de borracha maciça e núcleo em aço, com 200mm x 25mm, cada; 2 rodas com freios e 2 rodas sem freios; Design: Cantos internos arredondados que facilitam higienização e limpeza. 4 alças lateriais para transporte. Tampa: lisa - IMAGEM- ANEXO 1 |  |  |
|  | 20 U | CARRO COLETOR DE LIXO 120L. DESCRIÇÃO Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Altura máxima: 950 mm; • Largura máxima: 480 mm; • Profundidade máxima: 555 mm; • Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS: • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. • Eixo em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. |  |  |
|  | 20 U | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA: DESCRIÇÃO• Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - Um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - Um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - Um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - Um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - Um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros.DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR: • Altura máxima: 1200 mm; • Largura máxima: 2500 mm; • Profundidade máxima: 550 mm; • Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS:• Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. • Suporte em aço com tratamento anticorrosão. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. |  |  |
|  | 20 U | LIXEIRA COM PEDAL 50L- DESCRIÇÃO • Lixeira 50 litros com pedal. LOCAL • Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. DIMENSÕES E CAPACIDADE:• Altura máxima: 720 mm; • Largura máxima: 450 mm; • Profundidade máxima: 450 mm; • Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS; • Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. • Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. • Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. • Superfícies internas polidas e cantos arredondados. • Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. |  |  |
|  | 200 U | LIXEIRA COM PEDAL E RODAS 90 LITROS – DIMENSÃO: 59.7 X 39.5 X 80 CENTÍMETROS |  |  |
|  | 100 U | LIXEIRA DE PEDAL E RODINHA -60 LITROS |  |  |
|  | 100 U | LIXEIRA COLETOR RETANGULAR COM PEDAL DE 50 LITROS- DIMENSÃO: 72,0CM X 44,0CM X 33,0CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). |  |  |
|  | 100 U | LIXEIRA DE PEDAL – 30 LITROS – DIMENSÃO:40 X 40 X 55 CENTÍMETROS |  |  |
|  | 100 U | LIXEIRA COLETOR RETANGULAR COM PEDAL DE 15 LITROS – DIMENSÃO 40,2CM X 32,3CM X 28,1CM (ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA). |  |  |
|  | 100 U | LIXEIRA COM PEDAL E RODINHA – 10 LITROS |  |  |
|  | 60 U | CONTÂINER/LIXEIRA URBANA/CARRO DE DETRITOS. Lixeira/Contêiner/Contentor fabricado através de processo de rotomoldagem, em polietileno de média densidade (PEAD), utilizando material reciclável (produto sustentável), com capacidade volumétrica de 500 Litros ou 350 Kg. Contém um aditivo extra com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society for Testing and Materials). Equipado com 4 rodízios giratórios de 150mm, feitos de borracha maciça com núcleo de polipropileno e garfos em aço com tratamento anti-corrosão, sendo 2 com freios de estacionamento. Possui munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana. Com dreno.Com adesivo da logomarca 01da Prefeitura Municipal de Aramina (Adm. 2021 – 2024), de medidas 1 x 0,5 metros. -Medidas: 125 X 70 x 100 cm (CxLxA). -Peso: 30 Kg. -Capacidade de carga: 350 kg. -Tipo de roda: 2 rodízios giratórios com Freio 6 e 2 rodízios giratórios de 6 de borracha (redução de impacto e freio de estacionamento). -Material: Polietileno de material reciclado média densidade (PEAD). -Cor: VERDE. -Pintura: não se aplica. |  |  |
|  | 60 U | CONTÂINER/LIXEIRA URBANA/CARRO DE DETRITOS. Lixeira/Contêiner/Contentor fabricado em polietileno de média densidade (PEAD), utilizando material reciclável (produto sustentável), com capacidade volumétrica de 1000 Litros ou 450 Kg. Contém um aditivo extra com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society for Testing and Materials). Equipado com 4 rodízios giratórios de 200mm, feitos de borracha maciça com núcleo de polipropileno e garfos em aço com tratamento anti-corrosão, sendo 2 com freios de estacionamento. Possui munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana e dreno para escoamento de líquidos.Com adesivo da logomarca 01 da Prefeitura Municipal de Aramina (Adm. 2021 – 2024), de medidas 1,1 x 0,6 metros. -Medidas: 137 x 107 x 129 cm (CxLxA). -Peso: 49 Kg. -Capacidade de carga: 450 kg. -Tipo de roda: 2 rodízios giratórios com Freio 8 e 2 rodízios giratórios de 8 de borracha (redução de impacto e freio de estacionamento). -Material: Polietileno de material reciclado de média densidade (PEAD). -Cor: VERDE. -Pintura: não se aplica. |  |  |
| COTA RESERVADA |  |  |  |  |
|  | 100 U | LIXEIRA DUPLA PARA VIAS PÚBLICAS, SELETIVO E ORGÂNICO. Fabricada em aço carbono, com estrutura em tubo redondo 50,8 mm x 1,5 mm, curvado com raio de 180º, na altura externa de 1800mm e largura externa de 460mm, que terá uma chapa de 330 x 360 x 1,2mm, soldada no lado interno da parte superior, tendo esta chapa um tubo de ¾ soldado na parte inferiore fixo na estrutura de cor verde. Dois cestos redondos de 330 x 500mm, fabricado em chapa de aço de aço carbono, com espessura de 1,2mm, soldados um de cada lado da estrutura e com furos de 8mm no fundo para escoamento de água, pintado um na cor verde e o outro na cor cinza. Chapa de 360 x 500 x 1,2mm soldada entre os cestos na parte interna da estrutura, tendo esta chapa um tubo de 2”x 1,5 soldado na parte inferior e fixo na estrutura. Tubo redondo de 19 x 70mm, fixadas por solda nos pés da estrutura a 45º. Pintura eletrostática epóxi na cor verde.Com adesivos da logomarca 02 da Prefeitura Municipal de Aramina (Adm. 2021 – 2024), de medidas 20 x 20cmemcada lixeira. E escritos em branco “Recicláveis” na lixeira de cor verde e “Orgânicos e Rejeitos” na lixeira de cor cinza. |  |  |
|  | 40 U | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA: O kit é composto por 5 Lixeiras para Coleta Seletiva 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Com estrutura em aço galvanizado. Possuem tampa basculante e sistema multi encaixe, permitindo encaixar umas às outras, resistentes ao impacto, aos raios ultravioletas e às repetidas lavagens e fabricadas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e marrom. Com adesivos da logomarca 02 da Prefeitura Municipal de Aramina (Adm. 2021 – 2024)de medidas 20 x 20cm em cada lixeira. E escritos em preto “Vidro”, “Papel”, “Plástico”, “Metal” e “Orgânico” em cada lixeira de acordo com as cores da coleta seletiva. -Medidas: Comprimento: 1875mm x Largura: 360mm x Altura: 985mm. -Peso: 16,5kg. |  |  |
|  | 40 U | KIT DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA: O kit é composto por 3 Lixeiras para Coleta Seletiva 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). Com estrutura em aço galvanizado. Possuem tampa basculante e sistema multi encaixe, permitindo encaixar umas às outras, resistentes ao impacto, aos raios ultravioletas e às repetidas lavagens e fabricadas nas cores verde, cinza e marrom. Com adesivo da logomarca 02 da Prefeitura Municipal de Aramina (Adm. 2021 – 2024)de medidas 20 x 20 cm em cada lixeira. E escritos em preto “Recicláveis” na lixeira verde, “Orgânicos” na lixeira marrom e “Não recicláveis” na lixeira cinza. - Medidas: Comprimento: 1130mm x Largura: 360mm x Altura: 985mm. - Peso: 10,6kg. |  |  |
|  | 40 U | TAMBORES DE METAL USADO COMO LIXEIRA PARA VIAS PÚBLICAS: Tambores em aço de 200 litros, pintura interna no verniz vermelho óxido e externa em esmalte sintético na cor verde. Com tampa basculantena cor verde. Com adesivo da logomarca 02da Prefeitura Municipal de Aramina (Adm. 2021 – 2024) de medidas 40 x 40cm em cada lixeira. E escrito em branco “Lixo” na lateral do tambor. - Dimensão: 60 X 85 cm altura. - Peso: 15 Kg. |  |  |
|  | 10 U | LIXEIRA COLETOR DE PILHAS E BATERIAS: - Fabricado em Fibra de Vidro. - Medidas: 24 cm diâmetro x 67 cm altura. - Capacidade: 22 Litros. - Cor LARANJA. Com adesivo da logomarca 01 da Prefeitura Municipal de Aramina (Adm. 2021 – 2024) de medidas 10 x 10 cm. E escrito em preto “PILHAS E BATERIAS”. |  |  |

ANEXO -1

3. CRONOGRAMA DE ENTREGA:

3.1.  ENTREGA:

Os itens, quando solicitados, deverão ser entregues em até 10 dias e estar de acordo com as especificações constantes do Anexo I.

4. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:

4.1 Os pagamentos serão efetuados à vista da nota fiscal eletrônica apresentada quando da entrega, por intermédio de crédito em conta corrente a ser informada pela licitante vencedora, em 30 (trinta) dias após a efetiva entrega, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo órgão licitante.

Aramina, 07 de julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

MARIA MADALENA DA SILVA

PREFEITA

FÁBIO LIMA DONZELLI

PREGOEIRO